HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

G

###### CITRA-SOLV

LIMPIADOR Y DESGRASADOR TODO NATURAL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Citra-Solv de Sentinel es un limpiador y desgrasador de servicio pesado que removerá sucio, aceite y grasa de las superficies muy fácilmente.  Citra-Solv es todo natural, biodegradable, enjuagable con agua y no-tóxico.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Citra-Solv es usado para limpiar cuchillos, hojas de sierras, herramientas, mesas, superficies pintadas, transportadores, superficies duras, maquinaria, equipo industrial, equipo para manejo de materiales y motores eléctricos.

Gravedad Especifica, g/cc @ 60/60°F				   0.85

Punto de Inflamación,  °C (°F)				       46 (115)

Punto de Ebullición, °C (°F) 	 		     	  154 (310)

Numero Ácido, mg KOH/g					 0.14

Valor Kauri Butanol 					 62.7

Peso/ lbs/gal @ 21°C (70°F)					7.1

Índice de Refracción				 1.4711

Olor				Fuerte a Cítrico

Color				Claro a Amarillo Clásico

PIN #    											02320

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

sentinel lubricants corp.

P.O. BOX 69-4240  Miami, Florida  33269-1240

15755 nw 15TH aVENUE  MIAMI, FLORIDA 33169-5603

Ph.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

DATOS TECNICOS

###### CITRA-SOLV

LIMPIADOR Y DESGRASADOR TODO NATURAL

DIRECCIONES:

PARA LIMPIAR Y DESGRASAR SUPERFICIES: Diluir 4 oz. en 1 galón de agua tibia.  Aplicar la solución generosamente a la superficie a ser limpiada.  Dejar quieta por 5 minutos.  Enjuagar completamente.

PARA CONTROL DE OLORES: Diluir 2 oz. en 1 galón de agua fría.  Aplicar por medio de rociado a la fuente de olor.  Resulta en inmediato olor a esencia de cítrico fresco.

PARA DESTUPIR CANOS: Vertir 8 oz. directamente al drenaje.  Dejar quieto por 1 hora o más.  Enjuagar con agua caliente.  Para verter, usar el mismo procedimiento.

USAR PARA:

Desgrasar Camiones							Remover Calcomanías

Destupir Grasa  								Limpiar Drenajes

Remover Tinta de Impresoras							Remover Adhesivos

Remover Marcas de Llantas							Limpiar Motores

Remover Mancha de Jabón							Limpiar Equipo

Quitar Chapapote de Vehículos & Aflojar Chicles de Alfombras & Superficies Duras (que no sean plásticas)

Limpiar Depósitos de Bunker de las Superficies Metálicas

100% Formulación Orgánica.  1 paso para desengrasar y desodorizar.  NO-CORROSIVO. No contiene Destilados de Petróleo, Halidos Orgánicos o Álcalis – Arranca la grasa y los depósitos de aceite pesado de cualquier superficie.  Emulsifica instantáneamente en agua para penetrar y liquificar muchos diferentes tipos de resinas y grasas.

PELIGRO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS

Combustible – Mantener alejado del calor y las llamas.  No ingerir.  Evitar el contacto con los ojos.  En caso de contacto, inmediatamente lavar los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos.  Si la irritación persiste, buscar atención medica.  Si es ingerido, consultar un medico inmediatamente.  Puede ser dañino a los plásticos o a superficies pintadas.  PROBAR LA SUPERFICIE EN UNA ZONA NO VISIBLE ANTES DE USAR.  Como es un poderoso solvente de grasa, la quitara de la piel.  Uso de guantes de hule se recomienda para evitar piel dañada.  Mantener contenedor bien cerrado cuando no esté en uso.  Para Uso Comercial e Industrial solamente, o para venta a, uso y almacenamiento por personas del servicio.

USAR EN

Plantas de Tratamiento de Aguas							Escuelas

Estaciones de Servicio								Restaurantes

Camiones de Basura								Edificios de Oficinas

Plantas Automotrices								Apartamentos

Teatros										Nursing Homes

Vestidores									Hospitales

Servicios Sanitarios									Comisariatos

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

sentinel lubricants corp.

P.O. BOX 69-4240  Miami, Florida  33269-1240

15755 nw 15TH aVENUE  MIAMI, FLORIDA 33169-5603

Ph.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

DATOS TECNICOS

###### CITRA-SOLV

LIMPIADOR Y DESGRASADOR TODO NATURAL

TABLA DE COMPATIBILIDAD

CPVC										Sin efecto-Excelente

Epoxi										Sin efecto-Excelente

Polipropileno									Efecto moderado -Regular

Polietileno									Efecto moderado -Regular

PVC										Efecto menor-Bueno

Cicolac (ABS) (Reg TM Borg-Warner Co.)						Efecto menor-Bueno

Fenolico										Sin efecto-Excelente

Nylon										Sin efecto-Excelente

Noryl (Reg TM General Electric Co.)							DESCONOCIDO

Delrin (Acetal) (Reg TM E.I. du pont de Nemours & Co.)					Efecto severo-No Recomendado

Ryton to 200°F (Reg TM Phillips Petroleum Co.)						DESCONOCIDO

Kynar (PVDF) (Reg TM Pennwalt Corp.)						Sin efecto-Excelente

Teflon (Reg TM E.I. Dupont de Nemours & Co.)						Sin efecto-Excelente

Acero Inoxidable (316)								Sin efecto-Excelente

Acero Inoxidable (304)								Sin efecto-Excelente

Acero Inoxidable (440)								Sin efecto-Excelente

Titanio										Sin efecto-Excelente

Carpenter 20									Sin efecto-Excelente

Bronce fundido									Sin efecto-Excelente

Aluminio										Sin efecto-Excelente

Hastelloy C									Sin efecto-Excelente

Carbón/cerámica									Sin efecto-Excelente

Ceramagnet A									Sin efecto-Excelente

Viton (Reg TM E.I. du pont de Nemours & Co.)						Sin efecto-Excelente

Buna N										Sin efecto-Excelente

Neopreno										Efecto moderado -Regular

Nitrilo										Sin efecto-Excelente

Hule Natural									Efecto moderado -Regular

Hypalon (Reg TM E.I. du pont de Nemours & Co.)					DESCONOCIDO

EPDM										DESCONOCIDO

Kel-F (Reg TM 3M Company)							DESCONOCIDO

Tygon (Reg TM Norton Co.)								Efecto moderado -Regular

Silicón										Efecto severo-No Recomendado

Cerámica										Sin efecto-Excelente

Carbón/grafito 									Sin efecto-Excelente

Material de Empaque Recomendado:		Agujeros usan Viton®

Partes de Bombas usan Teflón®

O-Rings usan Fluro-Silicon®

Empaques de Hule deben ser cambiados Periódicamente

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

sentinel lubricants corp.

P.O. BOX 69-4240  Miami, Florida  33269-1240

15755 nw 15TH aVENUE  MIAMI, FLORIDA 33169-5603

Ph.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM