HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

###### SEN-NO-FREEZE

ANTICONGELANTE DE FORMULA AVANZADA SINTETICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SEN-NO-FREEZE provee protección óptima contra la oxidación y corrosión de su sistema de enfriamiento.  Se  recomienda para el sistema de enfriamiento de carros de pasajeros, camiones, tractores, equipo estacionario, torres de aire acondicionado donde el agua que recircula se deja en el sistema durante el invierno.  SEN-NO-FREEZE esta  formulado para mantener el pH balanceado en su sistema de enfriamiento y mantener una protección adecuada contra la oxidación y corrosión a un costo mínimo.  No ataca las mangueras de hule, bombas de agua y material de empaque.

SEN-NO-FREEZE cumple y excede los requisitos de SAE, ASTM y CSMA.  SEN-NO-FREEZE es compatible con todos los elementos de los filtros de agua distribuidos nacionalmente excepto los de tipo cromado y es completamente miscible con agua.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Una propiedad importante del SEN-NO-FREEZE es su  habilidad para bajar el punto de congelamiento del agua.  Esto resulta en su uso en la formulación de mezclas anti-congelantes.  SEN-NO-FREEZE es casi 90% tan eficiente como el Etilen Glicol en aplicaciones anti-congelantes, pero es mucho menos toxico.  Es usado frecuentemente donde la toxicidad es importante.  SEN-NO-FREEZE es no-corrosivo y no-toxico.  Tiene una baja presión de vapor y alto punto de inflamación.  Es fácil de manejar bajo condición ordinaria comercial.

NOTA: Sentinel’s® SEN-NO-FREEZE no deberá usarse en forma concentrada – 68% dará una máxima  protección -92°F (-69°C).  Un rango de concentración de 50 a 70% lo aumentará 25°F (-4°C), proveyendo un margen significativo de seguridad contra ebullición y sobrecalentamiento.

Contenido de Ceniza           							1.2%

pH, 33% Solución por Volumen							10.2

50% Solución por Volumen							10.2

Alcalinidad de Reserva							14.6

Gravedad Especifica a 68°F/68°F

33% Solución por Volumen							1.045

50% Solución por Volumen							1.073

Concentrado							1.124

Rango de Destilación Concentrado, Punto de Ebullición Inicial					242°F (117°C)

Punto de Secado (Punto Final de Ebullición)							406°F (208°C)

Punto de Congelamiento y Punto de Ebullición			FP					         BP

33% by Solución por Volumen	-1.05°F (-18.3°C)					220°F (104°C)

40% by Solución por Volumen	-12.0°F (-24.4°C)					222°F (106°C)

50% by Solución por Volumen	-34.0°F (-36.7°C)					227°F (108°C)

60% by Solución por Volumen	-64.0°F (-53.3°C)					232°F (111°C)

70% by Solución por Volumen	-84.0°F (-64.4°C)					239°F (115°C)

Concentrado	-  5.0°F (-20.6°C)					323°F (162°C)

Punto de Encendido (Tag Open Cup), 70% Solución por Volumen		Ninguno

Concentrado				246°F

Peso Neto Promedio por Galón @ 60°F (16°C)				9.4 libras (4.26 Kg)

Apariencia				Amarillo Dorado

PIN #    						02120

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

sentinel lubricants corp.

P.O. BOX 69-4240  Miami, Florida  33269-1240

15755 nw 15TH aVENUE  MIAMI, FLORIDA 33169-5603

Ph.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM