SRC #1 “S”

Revisión B

Fecha Efectiva: 1/11/2018

Regulación: 1907/2006/EC, De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 41, Industrial Safety & Health Act.

OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200),

NORMA Oficial Mexicana NOM-018

SRC #1 “S”

Revisión B

Fecha Efectiva: 1/11/2018

Regulación: 1907/2006/EC, De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 41, Industrial Safety & Health Act.

OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200),

NORMA Oficial Mexicana NOM-018

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

  - IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

Nombre del Material		: SRC #1 “S”

Código del Producto		: 01019

  - USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS NO AUTORIZADOS

Uso Del Producto		: Lubricante metálico para cadenas

Usos Desaconsejados	: Este producto no debe usarse en aplicaciones que no sean las					                      recomendadas en la Sección 1, sin obtener primero el consejo del suplidor.

  - DETALLES DEL SUPLIDOR DE LA HOJA DE SEGURIDAD

Fabricante/Suplidor	: Sentinel Lubricants Inc.

15755 NW 15th Ave

Miami, FL 33169

Teléfono		: Marketing Technician Department

1(800) 842-6400, (305) 625-6400

Fax                                 : (305) 625-6565

Contacto por Email para la Hoja de Seguridad: info@sentinelsynthetic.com

1.4 NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA	: INFOTRAC – 1.800.535.5053     Contrato #107464

Internacional – 352.323.3500

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA

| Aerosol Inflamable 1 | H222 | Peligros Físicos | Aerosol Inflamable Cat. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas (Comp.) Bajo Presión | H280 | Peligros Físicos | Gases bajo presión, gas comprimido |
| Irrit. De la piel 2 | H315 | Peligros de Salud | Causa irritación de la piel |
| Asp. Tox 1 | H304 | Peligros de Salud | Puede ser fatal si se traga y entra en las vías respiratorias |
| Acuático Agudo 1 | H401 | Peligros Ambientales | Muy tóxico para la vida acuática |
| Acuático Crónico 2 | H411 | Peligros Ambientales | Tóxico para la vida acuática con efectos de larga duración |

2.2 ELEMENTOS DE ETIQUETADO

Pictogramas

| GHS02 | GHS04 | GHS07 | GHS08 | GHS09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PALABRA DE ADVERTENCIA	 : PELIGRO

Declaraciones de Peligro: Aerosol extremamente inflamable.  Contiene gas bajo presión; puede explotar si se calienta. Puede ser fatal si se traga y entra en las vías respiratorias. Causa irritación de la piel. Muy tóxico para la vida acuática con efectos muy duraderos.

Declaraciones de Precaución: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Nunca rociar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar o quemar, aun después de usar.  Lavarse bien las manos después de usar.  Evitar su descarga al ambiente.  Usar guantes protectores, ropa protectora, protección para los ojos.  Si es tragado, inmediatamente llamar a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un doctor. Si sobre la piel, lavar con bastante agua.  NO inducir vómitos.  Si ocurre irritación de la piel, buscar atención médica.  Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de reusar.  Recoger el reguero.  Guardar en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas que excedan 50°C/122°F.  Desechar el contenido y los recipientes de acuerdo con las regulaciones locales.

2.3 OTROS PELIGROS QUE PUEDEN NO RESULTAR EN CLASIFICACIÓN

Peligros sin Clasificacion			: Ninguno Identificado.

2.4 TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

32.7% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida (Oral)

42.7% la mezcla de consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida (Dermica)

17.7% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida (Vapores Inhalados)

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA

Sustancia / Mezcla		: No es aplicable

3.2 COMPOSICIÓN

| Nombre de la Substancia | CAS | Rango de % peso | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Destilado del Extracto por Solvente de Aceite Parafinico Pesado | 64742-04-7 | 30-60 | Acuático Agudo 3, H402 Acuático Crónico 3, H412 |
| N-Heptano | 142-82-5 | 10-30 | Liq. Flam. 2, H225 Irrit de Piel. 2, STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Acuático Agudo 1, H400 Acuático Crónico 1, H410 |
| Propano | 74-98-6 | 10-30 | Gas Flam. 1, H220 Press. Gas (Diss.), H280 |
| Solvente Stoddard | 8052-41-3 | 5-10 | Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 |
| N-Butano | 106-97-8 | 5-10 | Gas Flam. 1, H220 Press. Gas (Diss.), H280 |
| Isobutano | 75-28-5 | 5-10 | Gas Flam. 1, H220 Press. Gas (Diss.), H280 |
| Destilado Hidrotratado de Aceite Naftenico Pesado | 64742-52-5 | 1-5 | Asp. Tox. 1, H304 |

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Información General	: Llamar al médico inmediatamente.

Inhalación	: Llevar al aire fresco y mantener confortable para que respire.

Contacto con la Piel	: Lavar la piel con suficiente agua.  Quitar la ropa contaminada.  Consultar un médico si la irritación continua.

Contacto con los Ojos	: Enjuagar con agua cuidadosamente por varios minutos.

Ingestión	: No inducir vómitos!  Contactar un médico inmediatamente.

Protección del 	: Cuando se prestan primeros auxilios asegurarse que se está usando el equipo protector

Rescatista                                personal apropiado de acuerdo al incidente, el daño y los alrededores.

4.2 SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AMBOS AGUDOS Y DEMORADOS

Contacto con el ojo	: Contacto con el líquido puede causar dolor junto con irritación moderada del ojo.

Contacto con la piel	: Irritación

Ingestión	: Riesgo de edema pulmonar.

Inhalación	: Sobreexposición prolongada o repetida es anestésica. Puede causar irritación del tracto respiratorio, o depresión aguda del sistema nervioso caracterizado por dolor de cabeza, mareos, caminado descoordinado, confusión o muerte.  Irritación de la membranas mucosas, tos y disnea también son posibles.

4.3 INDICACIÓN DE NECESIDAD DE CUALQUIER ATENCIÓN INMEDIATA MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL

Nota al Medico			 : Tratar sintomáticamente.

Tratamientos/Antídotos Específicos       : No hay información disponible.

Condiciones Médicas Agravadas	: No hay información disponible.

5. MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5. MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN

Medios de Extinción	: Dióxido de carbono, polvo químico seco. Producto es no-inflamable.  Usar medios de  extinción adecuados para los materiales alrededor, espuma universal formadora de película acuosa.

Medio Inadecuado	                : Chorro de agua

5.2 RIESGOS ESPECIALES QUE RESULTAN DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA

Productos De Descomposición	: Productos de descomposición pueden incluir: óxidos de carbono, humo, vapores.

Peligros del Producto	: Extremadamente inflamable.  Contenidos bajo presión.  En un fuego o si calentado, va a ocurrir un aumento de presión, lo cual puede resultar en ruptura del recipiente.  Vapores más pesador que el aire pueden extenderse a lo largo del suelo y viajar hasta una fuente de ignición.

5.3 ACCIONES PROTECTORAS ESPECIALES PARA LOS BOMBEROS

Acción Protectora: Usar rociado con agua para enfriar los envases expuestos al fuego ya que el contenido puede romperse violentamente por la presión desarrollada por el calor.

Protección Durante: Bomberos deberán usar aparatos de respiración auto-contenidos con máscara total

La Extinción                              operada en modo de presión positiva.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Para personal de no emergencia: No debe tomarse acción por el personal de no emergencia sin entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas circundantes. No permitir la entrada a personal no protegido e innecesario. No tocar o caminar a través del derrame. Remover las fuentes de ignición y proveer ventilación adecuada si es seguro hacerlo.

Para los servicios de emergencia	: Usar protección personal según se recomienda en la Sección 8. Observar las precauciones provistas para personal de no emergencia.

6.2 PRECAUCIONES AMBIENTALES

Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos. Minimizar el uso de agua para prevenir contaminación ambiental.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL PARA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA

Procedimientos de Contención: Producto es un aerosol, por lo tanto derrames y fugas son poco probables. En el caso de ruptura, el contenido derramado puede contenerse con almohadillas absorbentes de aceite/solvente, medias y/o absorbentes.

Procedimientos de Limpieza: Derrames de aerosoles son inusuales y por lo general de poco volumen. Los grandes no se consideran un problema normalmente. En caso de una rotura, evitar respirar los vapores y ventilar bien el área. Remover las fuentes de ignición y usar equipo anti chispas. Chupar el material con absorbente inerte y colocar en recipientes de seguridad para su desecho adecuado.

Otra Información	: Los productos en aerosol representan un peligro limitado y no se derramaran o fugaran a no ser que se rompan. En caso de rotura el contenido por lo general es evacuado de la lata rápidamente. El área deberá ventilarse inmediatamente y proveerse ventilación continua hasta que todos los humos y vapores hayan sido removidos. Las latas de aerosol nunca deberán incinerarse o quemarse.

Materiales Prohibidos	: Material combustible adsorbente como el aserrín, uso de equipo que pueda causar chispas.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO SEGURO

Precauciones del Manejo General: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Evitar contacto prolongado o repetido con la piel. Evitar respirar los vapores. No incinerar los recipientes. Siempre reemplazar las sobretapas cuando no están en uso. Evitar su uso cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición. Exposición al calor o exposición prolongada al sol puede causar que explote la lata. Usar solamente con ventilación adecuada, abriendo puertas o ventanas para obtener ventilación cruzada-. Lavarse las manos después de usarla.

Recomendaciones de Higiene	: No comer, tomar o fumar cuando usan este producto. Lavarse bien las manos después de usar. Remover ropa contaminada y equipo protector antes de entrar a las áreas de comer o fumar.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO INCLUYENDO CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD

Requisitos de Almacenamiento: Almacenamiento de latas individuales debe hacerse en un área por debajo de 50°C (122°F) y lejos de las fuentes de calor. Asegurar que las latas estén en lugar seguro para prevenir volcarlas y romperlas accidentalmente. Para guardar cantidades en paletas, cumplir con NFPA 30B (Fabricación y Almacenaje de Productos en Aerosol) es recomendable.

Incompatibilidades		        : Segregar almacenamiento separado de los materiales indicados en la Sección 10.

Clasificación NFPA 30B                      : Este producto está clasificado como aerosol nivel 3 según NFPA 30B.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

| N-Heptano (142-82-5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 400 ppm |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 2000 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 500 ppm |
| NIOSH | US IDLH (ppm) | 750 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 350 mg/m³ |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 85 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (tope) (mg/m³) | 1800 mg/m³ |
| NIOSH | NIOSH REL (tope) (ppm) | 440 ppm |
| California | California PEL (TWA) (mg/m³) | 1600 mg/m³ |
| California | California PEL (TWA) (ppm) | 400 ppm |
| California | California PEL (STEL) (mg/m³) | 2000 mg/m³ |
| California | California PEL (STEL) (ppm) | 500 ppm |
| N-Butano (106-97-8) |  |  |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 1000 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 1900 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 800 ppm |
| California | California PEL (TWA) (mg/m³) | 1900 mg/m) |
| California | California PEL (TWA) (ppm) | 800 ppm |
| Propano (74-98-6) |  |  |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 1800 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 1000 ppm |
| NIOSH | US IDLH (ppm) | 2100 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 1800 mg/m³ |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 1000 ppm |
| California | California PEL (TWA) (mg/m³) | 1800 mg/m³ |
| California | California PEL (TWA) (ppm) | 1000 ppm |
| Isobutano (75-28-5) |  |  |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 1000 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (mg/m³) | 1900 mg/m³ |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 800 ppm |
| Destilado Hidrotratado de Aceite Naftenico Pesado (64742-52-5) |  |  |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 5 mg/m³ Oil Mist |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 10 mg/m³ Oil Mist |
| California | California PEL (TWA) (mg/m³) | 5 mg/m³ |
| Solvente Stoddard (8052-41-3) |  |  |
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 100 ppm |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 2900 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 500 ppm |
| California | California PEL (TWA) (mg/m³) | 525 mg/m³ |
| California | California PEL (TWA) (ppm) | 100 ppm |
| Destilado del Extracto por Solvente de Aceite Parafinico Pesado (64742-04-7) |  |  |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 5 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 5 mg/m³ Oil Mist |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 5 mg/m³ Oil Mist |
| NIOSH | NIOSH REL (STEL) (mg/m³) | 10 mg/m³ Oil Mist |

8.2 CONTROLES DE EXPOSICIÓN

Medidas Ingenieriles	: Usar solamente con ventilación adecuada. Ventilación general (típicamente 10 cambios de aire por hora) deberá usarse. Rangos de ventilación deberán compararse a las condiciones. Extractores locales o un sistema cerrado de manejo pueda necesitarse para controlar la contaminación del aire debajo del menor OEL de la tabla anterior.

Equipo Para Protección

Personal

Protección Ojo/Cara	: Anteojos de seguridad con protección lateral se recomiendan como mínimo para cualquier tipo de manejo de químicos industriales. Donde pueda ocurrir contacto con este material, se recomiendan anteojos de protección contra salpicaduras químicas.

Protección para las Manos	: Guantes resistentes a los Químicos, probados de acuerdo al ASTM F903-17.

Comentarios	: Escoger guantes para proteger las manos contra químicos dependiendo de la concentración y la   cantidad de la sustancia peligrosa y específico al lugar de trabajo.

Protección a la Piel y el Cuerpo: Para contacto breve, no hay precauciones más que usar ropa limpia que cubra el cuerpo.

Protección Respiratoria            : Un respirador aprobado con cartucho para vapor orgánico puede ser permisible bajo ciertas circunstancias donde concentraciones aéreas se espere que excedan los límites exposición ocupacional.

Conformidad	: Si necesaria, conformidad con OSHA estándar 29 CFR 1910.134 es necesaria.

Otro Equipo Protector	: Duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos deberán estar disponibles en el área de trabajo cerca de donde se usará el material.

Controles de Exposición

Ambientales	: Evitar verter al ambiente

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 PROPIEDADES FÍSICAS

| Punto Ebullición : >98.40°C | Punto de Fusión/Congelamiento : >-94.00°C |
| --- | --- |
| Punto Inflamación : >-4.00°C | Punto Inflamación, Propulsor : 104.40°c |
| Limites Explosivos : LEL: 0.60 UEL: 10.00 % vol | Temp Auto ignición, Liq.. : 220.00°C |
| Inflamabilidad : Aerosol Extremadamente Inflamable | Densidad : 0.753 g/cm³ |
| Peso Molecular : No Disponible | Peso : 6.284 lbs./gal |
| Presión de Vapor : N/A | pH : N/A |
| Densidad del Vapor : N/A | Tasa de Evaporación (nBAc=1) : N/A |
| Estado Físico : Producto bajo Presión | Coeficiente de Partición (Log Pow) : N/A |
| Viscosidad : N/A | Índice de Refracción : N/A |
| Umbral de Olor : N/A | Calor de Combustión (∆Hc) :10869.77 BTU/lb |
| Olor : Solvente | Solubilidad en Agua : N/A |
| Apariencia/Color : Liquido color paja | Temp de Descomposición : N/A |

9.2 PROPIEDADES AMBIENTALES

| Porcentaje Volátil : 52.88 % Peso | VOC Regulatorio : 397.94 g/L (3.32 lbs/gal) |
| --- | --- |
| Porcentaje VOC : 52.88 % Peso | VOC Actual : 398.17 g/L (3.32 lbs/gal) |
| Porcentaje HAP : 0.04 % Peso | HAP Contenido : 0.30 Ibs./gal (0.00 lbs./gal) |
| Potencial de Abatimiento de Ozono : 0.00 ODP |  |
| Potencial de Abatimiento de Ozono : 0.86 GWP | Reactividad Max Incremental :0.5860 g 03/g |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD	: No hay datos de pruebas específicas relacionadas a la reactividad disponible para este producto o sus ingredientes.

10.2 ESTABILIDAD QUÍMICA		: Este producto es estable.

10.3 REACCIONES PELIGROSAS	: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se espera que ocurran reacciones peligrosas.

10.4 CONDICIONES A EVITAR	: Ninguna identificada.

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES	: Agentes Oxidantes Fuertes, Peróxido de Hidrogeno, Magnesio.

10.6 PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN   : Óxidos de azufre, Óxidos de Molibdeno, Sulfuro de  Hidrogeno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS

| Isobutano CAS: 175-28-5 |  |
| --- | --- |
| LC50 Inhalación (Rata) | 368000 ppm/4h (Cheminfo) |
| N-Heptano CAS: 142-82-5 |  |
| LD50 Oral (Rata) | 15000 mg/kg (RTECS) |
| LD50 Dérmica (Conejo) | >3160 mg/kg (Lit.) |
| LC50 Inhalación (Rata) | 25132 mg/l/4h 103 gm/m³ (RTECS) |
| N-Butano CAS: 106-97-8 |  |
| LC50 Inhalación (Rata) | 276000 ppm/4h (Cheminfo) |
| LC50 Inhalación (Rata) | 658 mg/l/4h (Cheminfo) |
| Propano Cas: 74-98-6 |  |
| LC50 Inhalación (Rata) | 658 mg/l/4h (Lit.) |
| Destilado Hidrotratado de Aceite Naftenico Pesado (64742-52-5) |  |
| LD50 Oral (Rata) | >5000 mg/kg (Cheminfo) |
| LD50 Dérmica (Conejo) | >2000 mg/kg (Cheminfo) |
| LC50 Inhalación (Rata) | 2180 ml/ m³ |
| Solvente Stoddard (8052-41-3 |  |
| LD50 Oral (Rata) | >5000 mg/k (RTECS) |
| Destilado del Extracto por Solvente de Aceite Parafinico (64742-04-7) |  |
| LD50 Oral (Rata) | >5000 mg/kg (Externo SDS) |
| LD50 Dérmica (Conejo) | >3000 mg/kg (Externo SDS) |
| LC50 Inhalación (Rata) | >5 mg/l/4h (Externo SDS) |

11.1.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN PELIGRO DE SALUD

Ruta de exposición		    : Contacto con los ojos, Ingestión, Contacto con Piel, Inhalación

Efectos Retrasados e Inmediatos: Ver sección 4.2 (también incluye Efectos Crónicos de exposición corta y larga)

Corrosión de Piel / Irritación	     : Causa irritación de piel

Daño a los ojos / Irritación            : No clasificado

Respiratorio /Sensibilización Piel: No clasificado

Mutagenicidad células germinales: No clasificado

Toxicidad Reproductiva	     : No clasificado

STOT – Exposición Única	     : No clasificado

STOT – Exposición Repetida	    : No clasificado

Peligro de Aspiración		    : Puede ser fatal si tragado y entra en las vías respiratorias

Datos Carcinogénicos	: Ninguno de los ingredientes en este producto están listados con OSHA, IARC, NTP o ACGIH                                                como siendo sospechosos/ conocidos como carcinogénicos en concentraciones por encima de 0.1% por peso.

11.1.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS RUTAS DE EXPOSICIÓN PROBABLES

Rutas de Exposición: Contacto con los ojos, Contacto con la piel, Inhalación

11.1.4 SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS

Sintomas de Exposición: Confusión, Mareos, Narcosis, Soñolencia.

11.1.5 EFECTOS DEMORADOS & INMEDIATOS & TAMBIÉN EFECTOS CRÓNICOS POR EXPOSICIÓN A CORTO & LARGO PLAZO

Efectos Retardados		: No se conocen efectos retardados

Efectos Inmediatos		: No se conocen efectos inmediatos

Efectos Crónicos		 : No se conocen efectos crónicos.

Órganos Objetivo	               : Medula de los Huesos, Sistema Nervioso Central, Sistema Linfático, Hígado,                                                                                           Estomago, Tiroides, Riñones.

Condiciones Médicas Agravadas: Ninguna Identificada.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 ECO TOXICIDAD Y PROPIEDADES ECOLÓGICAS

| N-Heptano CAS: 142-82-5 |  |
| --- | --- |
| LC50 pez 1 | 375 mg/l 96h, Mozambique Tilapia (Lit.) |
| EC50 Daphnia 1 | 0.2mg/l 48h, Sanguijuela (Lit.) |
| Persistencia y degradabilidad | Fácilmente biodegradable en agua, Biodegradabilidad en el suelo: N/A, absorbido por el suelo. |
| Demanda Bioquímica de oxigeno (BOD) | 1.92 g O2/g sustancia |
| Demanda Química de oxigeno (COD) | 0.06 g O2/g sustancia |
| ThOD | 3.52 g O2/g substancia |
| BOD (% DE ThOD) | 0.545 (5 días) |
| Log Pow | 4.66 (Valor Experimental) |
| Potencial Bioacumulativo | Potencial para bioacumulacion (4 > Log Kow <5). |
| Destilado Hidrotratado de Aceite Naftenico Pesado CAS: 64742-52-5 |  |
| LC50 Pez 1 | >5000 mg/l Trucha Arcoíris – 96 hr |
| EC50 Daphnia 1 | >1000 mg/l Pulga de Agua – 48 hr |
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradabilidad en agua: no hay datos disponibles. |
| Log Pow | >6.5 |
| Potencial Bioacumulativo | No hay datos disponibles de bioacumulacion. |
| Solvente Stoddard CAS: 8052-41-3 |  |
| LC50 Pez 1 | Trucha Arcoíris – 96 hr |
| Log Pow | 3.16-7.06 |
| Log Koc | Log Koc, 2.85-6.74 |
| Heavy Paraffinic Solvent Extract Distillate CAS: 64742-004-7 |  |
| LC50 Pez1 | 1000 mg/1 96 hr |
| EC50 Daphnia 1 | 35.9 mg/l Pulga de Agua – 48 hr |
| EC50 otros organismos acuáticos 1 | 18.8 mg/l Algas Verdes – 96 hr |
| Log Kow | >=4 |
| Potencial Bioacumulativo | No hay datos disponibles de bioacumulacion. |
| n-Butano CAS: 106-97-8 |  |
| Potencial Bioacumulativo | Bajo potencial para bioacumulacion (Log Kow <4). |
| Propano CAS: 74-98-6 |  |
| Persistencia y degradabilidad | Fácilmente biodegradable en agua. No se aplica (gas). Fotodegradacion en el aire |
| BCF Pez 1 | 9 – 25 (BCF) |
| Log Pow | 2.28 (Calculado) |
| Potencial Bioacumulativo | Bajo potencial de bioacumulacion (Log Kow <4).. |
| Isobutano CAS: 75-28-5 |  |
| Persistencia y degradabilidad | Fácilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo. N/A (gas). |
| BCF Pez 1 | 20 – 52 (BCF) |
| BCF otros organismos acuáticos 1 | 20 – 52 (BCF) |
| Log Pow | 2.8 (Valor Experimental); 20°C |
| Potencial Bioacumulativo | Bajo potencial de bioacumulacion (BCF <500). |

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

13.1 MÉTODOS PARA TRATAMIENTO DE DESECHOS

Eliminación de Material	: Características y clasificación del material pueden cambiar con el uso del producto y su localización. Es responsabilidad del usuario el determinar las metodologías para el almacenamiento apropiado, transporte, tratamiento y/o desecho para materiales solventes y residuos en el tiempo de disposición. Todo desecho deberá ser dispuesto en cumplimiento con las respectivas regulaciones nacionales, federales, estatales y/o locales.

Eliminación del Recipiente	: Un recipiente del aerosol que no contenga una cantidad significativa de líquido cumpliría con la definición de metal de descarte [40 CFR 261.1(c)(6)] y estaría exento de la regulación RCRA bajo 40 CFR 261.6 (a)(3)(iv) si va a ser reciclado. Si los recipientes van a ser eliminados (no reciclados) debe ser manejado bajo todas las regulaciones aplicables RCRA y del estado.

Precauciones en el Relleno	: No disponible

Precauciones en la Incineración	: **No incinerar; contenidos bajo presión **.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

| Información sobre el Transporte | DOT (USA) | IATA (AIRE) | IMDG (OCÉANO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 Numero UN | UN-1950 | UN-1950 | UN-1950 |
| 14.2 Nombre Apropiado para Embarque UN | Aerosoles, Cantidad Limitada | Aerosoles, Cantidad Limitada | Aerosoles, Cantidad Limitada |
| 14.3 Clase(s) de Peligro para el Transporte Etiquetas Cantidad Limitada Código EmS | 2.1 Ninguna Si N/A | 2.1 2.1 – Gas inflamable Si N/A | 2.1 Ninguna Si F-D, S-U |
| 14.4 Grupo de Empaque | --- | --- | --- |
| 14.5 Contaminante Ambiental | No | No | No |
| 14.6 Precauciones Especiales | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| 14.7 Transporte a Granel | N/A | N/A | N/A |

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

15.1 REGULACIONES FEDERALES

| SARA Sección 313 | Los químicos sujetos a los requisitos de reportes de la Sección 313 o el Titulo III de la Ley de Superfondo, Amendments y Reautorización (SARA) de 1986 y 40CFR Parte 372. n-Hexano; CAS: 110-54-3; 1-5%. |
| --- | --- |
| TSCA Sección 12(b) | Este producto o mezcla no se sabe que contenga uno o más químicos sujetos a los requisitos de notificación para exportación de la sección 12(b) de la Ley para el Control de las Sustancias Tóxicas (TSCA) y la 40 CFR Parte 707, subparte D |
| Cantidad Reportable según CERCLA | Químico (s) sujeto a requisitos de reporte de la Sección 102 de la Ley de Respuesta Comprehensiva Ambiental, Compensación y Responsabilidad (CERCLA) si descargados al ambiente a o sobre la cantidad reportable. n-Hexano; CAS: 110-54-3; 5000 lb.. |
| Clases de Peligro según SARA Sección 311/312 | Peligro de fuego, peligro de descarga de presión súbita. |
| Inventario TSCA en (USA) | Todas las sustancias químicas en este producto están listadas en el Inventario de la Ley de Control Sustancias Toxicas (TSCA). |

15.2 REGULACIONES ESTATALES

| California Proposición 65 | Este producto no contiene ninguna sustancia que sepa el Estado de California que cause cáncer y/o daño reproductivo |
| --- | --- |
| Listas estatales de Derecho-a-Conocer | Los siguientes químicos aparecen en una o más listas de Derecho a Conocer (RTK) según se indica n-Butano (106-97-8); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List. Propano (74-98-6); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List. n-Heptano (142-82-5); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List USA – PA –RTK (Right to Know) List. Isobutano (75-28-5); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List. Solvente Stoddard (8052-41-3); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List. |

16. OTRA INFORMACIÓN

16. OTRA INFORMACIÓN

Indicación de cambios:

| Código H | Frase H |
| --- | --- |
| H220 | Gas extremadamente inflamable |
| H222 | Aerosol extremadamente inflamable |
| H225 | Líquido y vapor altamente inflamables |
| H226 | Líquido y vapor inflamables |
| H280 | Contiene gas bajo presión; puede explotar si se calienta |
| H304 | Puede ser fatal si se traga y entra en las vías respiratorias |
| H315 | Causa irritación de la piel |
| H336 | Puede causar soñolencia o mareos |
| H400 | Muy toxico a la vida acuática |
| H402 | Dañino a la vida acuática |
| H410 | Toxico a la vida acuática |
| H411 | Toxico a la vida acuática con efectos de larga duración |
| H412 | Dañino a la vida acuática con efectos de larga duración |

Renuncio de Responsabilidad: La información contenida es basada en data provista a nosotros por nuestros suplidores y refleja nuestro mejor juicio. Habiendo dicho eso, ninguna garantía de comerciabilidad, aptitud para cualquier uso, o cualquier otra garantía esta expresada o implicada con respeto a la exactitud de tal data, o los resultados obtenidos desde el uso en esto. Como la información contenida se puede aplicar en condiciones fuera de nuestro control y con la cual se puede faltar al conocimiento, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados de tal aplicación. Esta información está dada bajo la condición de que las personas que la reciben harán sus propias determinaciones de la idoneidad del material para cualquier uso en particular. Aunque algunos peligros están descritos, no podemos garantizar que son los únicos peligros que existen.