HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS)

SILICONE “S”

Revisión B

Fecha Efectiva: 11/01/2018

Regulación: 1907/2006/EC, De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 41, Industrial Safety & Health Act.

OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200),

NORMA Oficial Mexicana NOM-018

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

  - IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

Nombre del Material		: SILICONE “S”

Código del Producto		: 01011

  - USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS NO AUTORIZADOS

Uso Del Producto		: Agente desmoldante grado alimenticio de silicón - Aerosol.

Usos Desaconsejados	: Este producto no debe usarse en aplicaciones que no sean las					                      recomendadas en la Sección 1, sin obtener primero el consejo del suplidor.

  - DETALLES DEL SUPLIDOR DE LA HOJA DE SEGURIDAD

Fabricante/Suplidor	: Sentinel Lubricants Inc.

15755 NW 15th Ave

Miami, FL 33169

Teléfono			: Marketing Technician Department

1(800) 842-6400, (305) 625-6400

Fax                                          : (305) 625-6565

Contacto por Email para la Hoja de Seguridad: info@sentinelsynthetic.com

1.4 NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA	: INFOTRAC – 1.800.535.5053     Contrato #107464

Internacional – 352.323.3500

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA

| Aerosol Inflamable. 1 | H222 | Peligros Físicos | Aerosol Inflamable Cat. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas (Comp.) Bajo Presión | H280 | Peligros Físicos | Gases bajo presión, gas comprimido |
| Irritante de Piel. 2 | H315 | Peligros de Salud | Corrosivo a la piel/irritante Cat. 1 |
| Repr. 2 | H361 | Peligros de Salud | Toxicidad Reproductiva Cat. 2 |
| Teod Eu 3 | H336 | Peligros de Salud | Toxicidad específica de órganos objetivo Exposición única Cat. 3 |
| Teod Er 2 | H373 | Peligros de Salud | Toxicidad específica de órganos objetivo Exposiciones repetidas Cat. 2 |
| Pel. Asp 1 | H304 | Peligros de Salud | Peligro por aspiración Cat. 1 |
| Acuático Agudo 2 | H401 | Peligros Ambientales | Peligros para el medio ambiente acuático Peligro Agudo Cat.2 |
| Acuático Crónico 2 | H411 | Peligros Ambientales | Peligros para el medio ambiente acuático Peligro Crónico Cat.2 |

2.2 ELEMENTOS DE ETIQUETADO

Pictogramas

| GHS02 | GHS04 | GHS07 | GHS08 | GHS09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PALABRA DE ADVERTENCIA	 : PELIGRO

| DECLARACIONES DE PELIGRO | H222 | Aerosol extremamente inflamable |
| --- | --- | --- |
|  | H280 | Contiene gases bajo presión; peligro de explotar si calentado |
|  | H304 | Puede ser fatal si tragado y entra en las vías respiratorias |
|  | H315 | Causa irritación de piel |
|  | H336 | Puede causar soñolencia o mareo |
|  | H361 | Sospechado de perjudicar la fertilidad o el feto |
|  | H373 | Puede causar daño a los órganos vía exposición prolongada o repetida |
|  | H401 | Toxico a vida acuática |
|  | H411 | Toxico a vida acuática con efectos prolongados |
| DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN | P202 | No usar antes que todas las declaraciones de precaución están leídas y entendidas |
|  | P210 | Mantener alejado de calor/chispas/llamas activa/superficies calientes.–No fumar |
|  | P211 | No regar sobre llama activa o cualquier otro método de ignición |
|  | P251 | Contenedor bajo presión: No perforar o quemar aun después de usar |
|  | P260 | No respirar el rocío |
|  | P264 | Lavar bien las manos después del manejo |
|  | P271 | Usar únicamente en áreas ventiladas o en el exterior |
|  | P273 | No descargar al ambiente |
|  | P280 | Usar guantes protectores y protección para los ojos |
|  | P301+P310 | Si tragado: inmediatamente llamar al CENTRO DE ENVENAMIENTO |
|  | P302+P352 | Si en contacto con la piel, lavar con bastante agua |
|  | P304+P340 | Si inhalado: mover la persona al aire fresco y mantener cómodo para que respire |
|  | P308+P313 | Si expuesto o preocupado: Busque atención/ consejo medico |
|  | P314 | Buscar atención/ consejo médico si se siente mal |
|  | P331 | NO inducir vómitos |
|  | P332+P313 | Si irritación de la piel ocurre: Busque atención/ consejo medico |
|  | P362+P364 | Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de usar de nuevo |
|  | P391 | Recoger derrame |
|  | P403 | Almacenar en una área ventilada |
|  | P410+P412 | Proteger de luz solar. No exponer a temperaturas en exceso de 50°C/122°F |
|  | P501 | Disponer los contenidos/ contenedor acorde a regulaciones pertinentes |

2.3 OTROS PELIGROS QUE PUEDEN RESULTAR EN CLASIFICACIÓN

Peligros sin Clasificacion			: Ninguno.

2.4 TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA

35% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida (Oral)

35% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida (Dermico)

8% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida (Vapores Inhalados)

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

3.1 SUBSTANCIA / MEZCLA

Substancia / Mezcla		: Mezcla

3.2 COMPOSICIÓN

| Nombre de Substancia | CAS | Rango de % peso | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| N-Hexano | 110-54-3 | 30-60 | Liq.Inflam. 2, H225 Irrit. Piel 2, H315 Repr. 2, H361 TEOD SE 3, H336 TEOD R 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Acuático Agudo 2, H401 Acuático Crónico 2, H411 |
| Propano | 74-98-6 | 10-30 | Inflam. Liq. 2, H220 Press. Gas (Diss.), H280 |
| N-Butano | 106-97-8 | 10-30 | Inflam. Gas 1, H220 Press. Gas (Comp.), H280 |
| Isobutano | 75-28-5 | 5-10 | Inflam. Gas 1, H220 Press. Gas (Diss.), H280 |

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Información General	: Si expuesto o preocupado, buscar consejo o atención médica.

Inhalación	: Llevar a aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Buscar atención medica si los síntomas persisten o si esta inconsciente.

Contacto con la Piel	: Remover con jabón y agua, enjuagando y repitiendo por 15 minutos. Usar crema para la piel para contrarrestar cualquier resequedad. Consultar un médico si la irritación continua. Si el área de la piel afectada es grande, remover la ropa contaminada.

Contacto con los Ojos	: Inmediatamente enjuagar con agua clara por al menos 15 minutos, incluyendo bajo los parpados. Consultar un doctor.

Ingestión	: No inducir vómitos! Inmediatamente hacer que la víctima tome bastante agua. No darle leche o aceites digeribles. Mantener las vías respiratorias libres. Contactar un médico. Nunca darle nada por la boca si la victima está perdiendo rápidamente la consciencia, inconsciente o convulsionando.

Auto-protección

del Rescatista	: Cuando se prestan primeros auxilios asegurarse que se está usando el equipo protector apropiado personal de acuerdo al incidente, el daño y los alrededores.

4.2 SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AMBOS AGUDOS Y DEMORADOS

Contacto con los Ojos	: Contacto con líquido puede causar dolor junto con irritación moderada del ojo.

Contacto con la Piel	: Exposición prolongada o repetida puede causar irritación de la piel. Contacto repetido puede causar resequedad o escamado de la piel. Puede causar una más severa respuesta si se confina a la piel.

Ingestión	: Como es un aerosol, el producto no se presta para ingestión. En caso que ocurra ingestión, puede causar irritación a las membranas de la boca, garganta y tracto gastrointestinal resultando en vómitos y/o calambres. Aspiración del vomito hacia los pulmones puede causar inflamación y posible neumonitis química, bronconeumonía o edema pulmonar.

Inhalación	: Sobreexposición prolongada o repetida es anestésica. Puede causar irritación del tracto respiratorio o depresión aguda del sistema nervioso caracterizada por dolores de cabeza, mareos, pérdida del equilibrio, confusión o muerte. Irritación de las membranas mucosas, tos y disnea son también posibles.

4.3 INDICACIÓN DE NECESIDAD DE CUALQUIER ATENCIÓN INMEDIATA MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL

Nota al Medico	: Epinefrina y otras drogas simpatomimeticas pueden iniciar arritmias cardiacas en individuos expuestos a alta concentración de n-Hexano. Si lo usan, monitorear la actividad del corazón cuidadosamente.

Tratamientos/Antídotos Específicos	: No hay información disponible.

Atención Médica Inmediata		: No hay información disponible.

5. MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Despejar el área del fuego de todo personal que no sea de emergencia.

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN

Espuma, rociado con agua, o niebla. Polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra puede ser usado para fuegos pequeños solamente. No usar agua en forma de chorro.

5.2 RIESGOS ESPECIALES QUE RESULTAN DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA

Productos De Descomposición	: Óxidos de carbono (CO, CO2), humo y/o vapores.

Peligros Del Producto	: CONTENIDOS EXTREMADAMENTE INFLAMABLES Y BAJO PRESIÓN. En un fuego o si se calienta, ocurrirá un aumento en la presión lo cual puede resultar en la explosión del recipiente. Vapores más pesados que el aire van a moverse a lo largo del suelo y viajarán hacia una fuente de ignición.

5.3 CONSEJOS PARA LOS BOMBEROS

Acción Protectora: Usar rociado con agua para enfriar los envases expuestos al fuego ya que el contenido puede romperse violentamente por la presión desarrollada por el calor.

Equipo Protector: Como con cualquier fuego, usar SCBA con demanda de presión, y trajes totalmente protectores y aprobados por MSHA/NIOSH.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Para personal de no emergencia: No debe tomarse acción por el personal de no emergencia sin entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas circundantes. No permitir la entrada a personal no protegido e innecesario. No tocar o caminar a través del derrame. Remover las fuentes de ignición y proveer ventilación adecuada si es seguro hacerlo.

Para los servicios de emergencia	: Usar protección personal según se recomienda en la Sección 8. Observar las precauciones provistas para personal de no emergencia.

6.2 PRECAUCIONES AMBIENTALES

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos mediante el uso de arena, tierra u otras barreras apropiadas.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL PARA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA

Procedimientos de Contención: Producto es un aerosol, por lo tanto derrames y fugas son poco probables. En el caso de ruptura, el contenido derramado puede contenerse con almohadillas absorbentes de aceite/solvente, medias y/o absorbentes. No usar material combustible como el aserrín.

Procedimientos de Limpieza: Derrames de aerosoles son inusuales y por lo general de poco volumen. Los grandes no se consideran un problema normalmente. En caso de una rotura, evitar respirar los vapores y ventilar bien el área. Remover las fuentes de ignición y usar equipo anti chispas. Chupar el material con absorbente inerte y colocar en recipientes de seguridad para su desecho adecuado.

Otra Información	: Los productos en aerosol representan un peligro limitado y no se derramaran o fugaran a no ser que se rompan. En caso de rotura el contenido por lo general es evacuado de la lata rápidamente. El área deberá ventilarse inmediatamente y proveerse ventilación continua hasta que todos los humos y vapores hayan sido removidos. Las latas de aerosol nunca deberán incinerarse o quemarse.

Materiales Prohibidos	: Material combustible adsorbente como el aserrín, uso de equipo que pueda causar chispas.

6.4 REFERENCIA A OTRAS SECCIONES

Para guía sobre la selección de equipos de protección individual, ver la Sección 8 de esta ficha de seguridad. Para obtener orientación sobre la eliminación del material derramado, véase la Sección 13 de esta ficha de seguridad.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO SEGURO

Precauciones del Manejo General	: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. Evitar contacto prolongado o repetido con la piel. Evitar respirar los vapores. No incinerar los recipientes. Siempre reemplazar las sobretapas cuando no están en uso. Evitar su uso cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición. Exposición al calor o exposición prolongada al sol puede causar que explote la lata. Usar solamente con ventilación adecuada, abriendo puertas o ventanas para obtener ventilación cruzada-. Lavarse las manos después de usarla.

Recomendaciones de Higiene	: No comer, tomar o fumar cuando usan este producto. Lavarse bien las manos después de usar. Remover ropa contaminada y equipo protector antes de entrar a las áreas de comer o fumar.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO

Requisitos de Almacenamiento	: Almacenamiento de latas individuales debe hacerse en un área por debajo de 50°C (122°F) y lejos de las fuentes de calor. Asegurar que las latas estén en lugar seguro para prevenir volcarlas y romperlas accidentalmente. Para guardar cantidades en paletas, cumplir con NFPA 30B (Fabricación y Almacenaje de Productos en Aerosol) es recomendable. Este producto está clasificado como un aerosol nivel 3.

Incompatibilidades	: Segregar almacenamiento separado de los materiales indicados en la Sección 10.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

| N-Hexano (110-54-3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 50 ppm |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 1800 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 500 ppm |
| NIOSH | US IDLH (ppm) | 1100 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 180 mg/m³ |
| NIOSH | NIOSH REL (STEL) (ppm) | 50 ppm |
| California | California PEL (TWA) (mg/m³) | 180 mg/m³ |
| California | California PEL (TWA) (ppm) | 50 ppm |
| Índice de exposición biológica | 2,5-Hexanedion en orina (sin hidrólisis), Fin de turno al final de la semana de trabajo | 0.4mg/l |
| N-Butano (106-97-8) |  |  |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 1000 ppm |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 800 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 1900 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 800 ppm |
| California | California PEL (TWA) (mg/m³) | 1900 mg/m) |
| California | California PEL (TWA) (ppm) | 800 ppm |
| Propano (74-98-6) |  |  |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 1800 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 1000 ppm |
| NIOSH | US IDLH (ppm) | 2100 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (mg/m³) | 1800 mg/m³ |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 1000 ppm |
| California | California PEL (TWA) (mg/m³) | 1800 mg/m³ |
| California | California PEL (TWA) (ppm) | 1000 ppm |
| Isobutano (75-28-5) |  |  |
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m³) | 1000 ppm |
| NIOSH | NIOSH REL (mg/m³) | 1900 mg/m³ |
| NIOSH | NIOSH REL (TWA) (ppm) | 800 ppm |

8.2 CONTROL APROPIADO DE INGENIERÍA

Medidas Ingenieriles	: Usar solamente con ventilación adecuada. Ventilación general (típicamente 10 cambios de aire por hora) deberá usarse. Rangos de ventilación deberán compararse a las condiciones. Extractores locales o un sistema cerrado de manejo pueda necesitarse para controlar la contaminación del aire debajo del menor OEL de la tabla anterior.

8.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Consideraciones de Higiene	: Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel y ojos. Siempre reemplazar la sobre tapa cuando no se use. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse las manos después de usar.

Protección Térmica		: Este producto no presenta un peligro térmico.

Protección Respiratoria      : Un respirador aprobado con cartucho para vapor orgánico puede ser permisible bajo ciertas circunstancias donde concentraciones aéreas se espere que excedan los límites exposición ocupacional. Si se necesitan respiradores, es necesario cumplir con OSHA estándar 29 CFR 1910.134.

Protección para la Piel        	: Para contacto breve, no se necesitan más precauciones que ropa limpia que cubra el cuerpo Cuando el contacto sea prolongado o repetido, usar ropa protectora a prueba de los ingredientes listados en la Sección 2

Protección Ojo/Cara	: Anteojos de seguridad con protección lateral se recomiendan como mínimo para cualquier tipo de manejo de químicos industriales. Donde pueda ocurrir contacto con este material, se recomiendan anteojos de protección contra salpicaduras químicas.

Otro Equipo Protector	: Duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos deberán estar disponibles en el área de trabajo cerca de donde se usará el material.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 PROPIEDADES FÍSICAS

| Punto Ebullición : >68.3°C (155.0°F) | Punto de Fusión/Congelamiento : >-95.0°C (-139.0°F) |
| --- | --- |
| Punto Inflamación : >21.7°C (-7.0°F) | Punto Inflamación, Propulsor : -104.4°C (-156.0°F) |
| Limites Explosivos : 1.10% - 7.50% | Temp Auto ignición, Liq.. : 225.0°C (437.0°F) |
| Inflamabilidad : Aerosol Extremadamente Inflamable | Densidad Relativa (H2O=1) : 0.635 g/cc |
| Peso Molecular : No Disponible | Peso : 5.295 lbs/gal |
| Presión de Vapor : 70.00 psig | pH : N/A |
| Densidad del Vapor : 2.970g/cc Max | Tasa de Evaporación : N/A |
| Forma : Producto bajo Presión | Coeficiente de Partición : N/A |
| Viscosidad : N/A | Índice de Refracción : N/A |
| Umbral de Olor : N/A | Calor de Combustión (∆Hc) : 17,564.152 BTU/Ib |
| Olor : Olor como a solvente | Solubilidad en Agua : N/A |
| Apariencia/Color : Fluido Claro | Temp de Descomposición : N/A |

9.2 PROPIEDADES DE LA CALIDAD DEL AIRE

| Porcentaje Volátil : 92% Peso (95% Vol) Max | VOC Regulatorio : 4.872 lbs/gal (583.765 g/L) |
| --- | --- |
| Porcentaje VOC : 92% Peso (95% Vol) Max | VOC Actual : 4.872 lbs/gal (583.765 g/L) |
| Porcentaje HAP : 4% Peso (4% Vol) Max | HAP Contenido : 3.019 Ibs/gal (361.68 g/L) |
| Contenido Sólidos/No Volátil : 8% Peso (6% Vol) Max | Reactividad Max Incremental : 1.12 g O3/g |
| Potencial Calentamiento Global : 2.800 |  |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD	: No hay datos de pruebas específicas relacionadas a la reactividad disponible para este producto o sus ingredientes.

10.2 ESTABILIDAD QUÍMICA	: Este producto es estable.

10.3 REACCIONES PELIGROSAS	: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se espera que ocurran reacciones peligrosas.

10.4 CONDICIONES A EVITAR	: Mantener alejado del calor, chispas, llamas y metal al rojo vivo.

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES	: Ácidos, Bases, Cloro, Dióxido de Cloro, Ácido Cloro sulfúrico, Tetroxido & Pentóxido de Di nitrógeno, Flúor, Clorato de Potasio, Agentes Oxidantes Fuertes

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN: Óxidos de Carbón pueden formarse dependiendo de las condiciones del fuego.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 INFORMACIÓN DE EFECTOS TOXICOLÓGICOS

| Isobutano CAS: 175-28-5 / EC: 200-857-2 |  |
| --- | --- |
| LC50 Inhalación (Rata) | 368000 ppm/4h (Cheminfo) |
| N-Hexano CAS: 110-54-3 / EC: 203-777-6 |  |
| LD50 Oral (Rata) | 29700 mg/kg (RTECS) |
| LD50 Dérmico (Conejo) | >3350 mg/kg body weight (Cheminfo) |
| LC50 Inhalación (Rata) | 38500 ppm/4h (Cheminfo) |
| N-Butano CAS: 106-97-8 / EC: 203-448-7 |  |
| LC50 Inhalación (Rata) | 276000 ppm/4h (Cheminfo) |
| LC50 Inhalación (Rata) | 658 mg/l/4h (Cheminfo) |
| Propano Cas: 74-98-6 / EC: 200-827-9 |  |
| LC50 Inhalación (Rata) | 658 mg/l/4h (Lit.) |

Ruta de exposición			: Contacto con los ojos, Ingestión, Contacto con Piel, Inhalación

Efectos Retrasados y Inmediato	: Mira sección 4.2 (también incluye efectos crónicos para exposición corta y larga)

Corrosión de Piel / Irritación	 : Causa irritación de piel

Daño de Ojos / Irritación    	               : No clasificado

Respiratorio /Sensibilización Piel  	: No clasificado

Mutagenicidad células germinales	: No clasificado

Toxicidad Reproductiva		: Sospechado de perjudicar la fertilidad o el feto

TEOD –Exposición Única 		: Puede causar somnolencia o mareo

TEOD –Exposición Repetida		: Puede causar daño a los órganos vía exposición prolongada o repetida

Peligro Aspirante			: Puede ser fatal si tragado o si entra la vías aéreas

Vaporizador			: Aerosol

Datos Carcinogénicos		: Ninguno de los ingredientes en este producto están listado con OSHA, IARC, NTP, o sospechados/ conocidos como carcinogénicos en concentraciones por encima de 0.1% por peso.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 ECOTOXICIDAD Y PROPIEDADES ECOLÓGICAS

| N-Butano CAS: 106-97-8 |  |
| --- | --- |
| Persistencia y Degradibilidad | Fácilmente biodegradable en agua |
| Factor de Bioconcentración | 33.52 |
| Log Pow | 2.89 |
| Potencial Bioacumulativo | Bajo potencial para bioacumulacion (Log Kow <4). |
| Log Koc | 1.641 |
| Propano CAS: 74-98-6 |  |
| Persistencia y Degradibilidad | Fácilmente biodegradable en agua. No aplica (gas). Fotodegradación en el aire. |
| BCF Pez | 9 – 25 (BCF) |
| Log Pow | 2.28 (Calculado) |
| Potencial Bioacumulativo | Bajo potencial para bioacumulacion (Log Kow <4). |
| N-Hexeno CAS: 110-54-3 |  |
| LC50 Pez | 2.5 mg/l Carpita Cabezona – 96h |
| EC50 Daphnia | 3878 mg/l Pulga acuática – 48hr |
| Demanda Teórica de Oxígeno | 3.52 g O2/g substancia |
| BCF Pez | 501.187 (BCF; otro; Pimephales promelas) |
| Bajo Pow | 3.9 |
| Potencial Bioacumulativo | Potencial Bioacumulativo (500 ≤ BCF ≤ 5000) |
| Log Koc | 2.17 |
| Isobutano CAS: 75-28-5 |  |
| BCF Pez | 26.62 |
| Log Pow | 2.76 |
| Potencial Bioacumulativo | Bajo potencial para bioacumulacion (BCF <500). |
| Persistencia y Degradibilidad | Fácilmente biodegradable en agua. No aplica (gas). Biodegradable en tierra. |
| Log Koc | 1.545 |

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

13.1 MÉTODOS PARA TRATAMIENTO DE DESECHOS

Eliminación de Material	: Características y clasificación del material pueden cambiar con el uso del producto y su localización. Es responsabilidad del usuario el determinar las metodologías para el almacenamiento apropiado, transporte, tratamiento y/o desecho para materiales solventes y residuos en el tiempo de disposición. Todo desecho deberá ser dispuesto en cumplimiento con las respectivas regulaciones nacionales, federales, estatales y/o locales.

Eliminación del Recipiente	: Un recipiente del aerosol que no contenga una cantidad significativa de liquido cumpliría con la definición de metal de descarte [40 CFR 261.1(c)(6)] y estaría exento de la regulación RCRA bajo 40 CFR 261.6 (a)(3)(iv) si va a ser reciclado. Si los recipientes van a ser eliminados (no reciclados) debe ser manejado bajo todas las regulaciones aplicables RCRA y del estado.

Precauciones en el Relleno	: No disponible.

Precauciones en la Incineración	: No incinerar; contenidos bajo presión.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

| Información sobre el Transporte | Transporte Terrestre (DOT) | Transporte Aéreo (IATA) | Transporte Marítimo (IMDG) |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero UN | UN-1950 | UN-1950 | UN-1950 |
| Nombre Apropiado para Embarque | Aerosoles, Cantidad Limitada | Aerosoles, Inflamable, Cantidad Limitada. | Aerosoles, Cantidad Limitada |
| Clase(s) de Peligro | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Grupo de Empaque | --- | --- | --- |
| Contaminante Ambiental | No | No | No |
| Etiqueta(s) de Peligro |  | 2.1 Gas Inflamable |  |
| Código EmS | N/A | N/A | F-D,S-U |
| Cantidad Limitada | Si | Si | Si |
| Transporte A Granel | N/A | N/A | N/A |
| Precauciones Especiales | Ninguna | Ninguna | Ninguna |

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

15.1 REGULACIONES FEDERALES

| SARA Sección 313 | Químico(s) sujeto a requerimientos de reporte de Sección 313 o Título III de los Enmiendes del Superfondo y del Acto de Reautorización (SARA) de 1986 y 40CFR parte 372. n-Hexano; CAS: 110-54-3; 1-5%. |
| --- | --- |
| TSCA Sección 12(b) | Este producto o mezcla no es conocido a contener químico o sustancias químicas sujeto a los requerimientos de notificación de exportación de sección 12(b) del Acto de Control de Sustancias Toxicas (TSCA) y 40 CFR parte 707, subparte D |
| CERCLA Cantidad Reportable | Químico(s) sujeto a los requerimientos de reporte de Sección 102 del Acto de Respuesta Comprensiva Ambiental, Compensación, y Responsabilidad (CERCLA) si derramado al ambiente ha o por encima de la cantidad reportable. n-Hexano; CAS: 110-54-3; 5000 lb.. |
| SARA Sección 311/312 Clases de Peligro | Peligro de Ignición, peligro de emisión repentino de presión. |
| TSCA Inventario (USA) | Toda sustancias químicas en este producto son listadas en el inventario del Acto de Control de Sustancias Toxicas (TSCA) |

15.2 REGULACIONES ESTATALES

| California Proposición 65 | Este producto contiene químicos conocido al estado de California a causar defectos de nacimientos o otros daños reproductivos. n-Hexano; CAS: 110-54-3; Toxicidad Reproductiva, Masculino; Si; 3.0%. |
| --- | --- |
| Listas estatales de Derecho-a-Conocer | Los siguientes químicos aparecen en una o más listas de Derecho a Conocer (RTK) como indicado n-Butano (106-97-8); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List. Propano (74-98-6); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List. n-Hexano (110-54-3); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List USA – PA –RTK (Right to Know) List. Isobutano (75-28-5); USA – NJ – Right Know Hazardous Substance List. |

16. OTRA INFORMACIÓN

Indicación de cambios:

| Sección | Articulo Cambiado | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reemplaza |  |
| 1 | SDS US Regulaciones Referencia |  |
| 1 | Fecha de revisión |  |
| 1 | Fecha de publicación |  |
| 2.2 | Declaraciones de Precaución (GHS-US) | Agregado |
| 8.2 | Conformidad | Agregado |
| 8.2 | Comentarios | Agregado |
| 8.2 | Protección de Mano | Agregado |
| 8.2 | Control de exposición al ambiente | Agregado |
| 8.2 | Control de exposición al ambiente | Agregado |
| 8.2 | Apropiado controles de ingeniera | Agregado |
| 8.2 | Protección respiratoria | Agregado |
| 9 | Apariencia | Agregado |
| 14 | EmS Código *Columna 15 en IMDG Libro 2) | Agregado |

Texto completo de Declaraciones-H:

| Código H | Frase H |
| --- | --- |
| H220 | Aerosol extremamente inflamable |
| H225 | Extremamente inflamable liquido y vapor |
| H280 | Contiene gases bajo presión; peligro de explotar si calentado |
| H304 | Puede ser fatal si tragado y entra en las vías respiratorias |
| H315 | Causa irritación de piel |
| H336 | Puede causar somnolencia o mareo |
| H361 | Sospechado de perjudicar la fertilidad o el feto |
| H373 | Puede causar daño a los órganos vía exposición prolongada o repetida |
| H401 | Toxico a vida acuática |
| H411 | Toxico a vida acuática con efectos prolongados |

Renuncio de Responsabilidad: La información contenida es basada en data previsto a nosotros por nuestros suplidores, y refleja nuestro mejor juicio. Habiendo dicho eso, ninguna garantía de comerciabilidad, aptitud para cualquier uso, o cualquier otra garantía esta expresada o implicada en respeto a la exactitud de tal data, o los resultados obtenidos desde el uso en esto. Como la información contenida se puede aplicar en condiciones fuera de nuestro control y con cual podemos faltar conocimiento, no asumimos cualquier responsabilidad para los resultados de tal aplicación. Esta información esta amueblada bajo la condición que las personas cual la reciben hará sus propias determinaciones de la idoneidad del material por cualquier uso en particular. Aunque algunos peligros están descritos, no podemos garantizar que son los únicos peligros que existen.