HOJA DE SEGURIDAD

S-Silicone

Revisión A

Fecha Efectiva: 1 de noviembre de 2018

Regulación: 1907/2006/EC, de acuerdo con las previsiones del Articulo 41, Industrial Safety & Health Act.

OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/REPRESENTANTE

  - IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

Nombre del Material	: S-Silicone

Código del Producto   	: 02050

  - USOS RELEVANTES IDENTIFICADOS DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA Y USOS NO AUTORIZADOS

Uso del Producto		: Agente desmoldante de Silicón a granel.

Usos No Autorizados	: Este producto no debe usarse en aplicaciones que no sean las 					                            recomendadas en la Sección 1, sin antes pedir consejo al suplidor.

  - DETALLES DEL SUPLIDOR DE LA HOJA DE SEGURIDAD

Manufacturero/Suplidor	: Sentinel Lubricants Inc.

15755 NW 15th Ave

Miami, FL 33169

Teléfono			: Departamento de Mercadeo Técnico

1(800) 842-6400, (305) 625-6400

Fax                                          : (305) 625-6565

Contacto por Email para la Hoja de Seguridad: info@sentinelsynthetic.com

1.4 NÚMERO DE TELÉFONO PARA EMERGENCIAS: INFOTRAC – 1.800.535.5053     Contrato #107464

International – 352.323.3500

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Líquidos Inflamables-2, Irritante de la Piel-2, Toxicidad Reproductiva -2, STOT SE-3, STOT RE-2, Riesgo por Aspiración -1

2.2 PALABRA CLAVE		: PELIGRO

2.3 PICTOGRAMAS DE RIESGO 	:

2.4 FRASES DE RIESGO	: Líquido y vapor son inflamables. Pueden ser fatales si se tragan y entran en las vías respiratorias. Causan irritación de la piel. Pueden causar soñolencia o mareos. Causan irritación seria del ojo. Pueden causar irritación respiratoria. Sospechoso de dañar la fertilidad o el feto.

2.5 FRASES DE PRECAUCIÓN

Prevención General	: Mantener fuera del alcance de los niños. No usar hasta haber leído y entendido las precauciones de seguridad. Mantener lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No fumar. No rociar sobre una llama u otra fuente de ignición. No perforar o quemar, aun después de usar. Evitar respirar el polvo, humos, gas, niebla, vapores o el aerosol. Lavarse las manos completamente después de usar. Emplear solamente en el exterior o en un área bien ventilada. Usar guantes protectores, ropa protectora, protección para los ojos y para la cara. Evitar su descarga al medio ambiente. Mantener los recipientes bien cerrados. Usar herramientas anti chispas. Tomar medidas preventivas contra descargas estáticas.

Respuesta	: Si se traga, inmediatamente llamar a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un doctor. SI esta sobre la piel, lavar con bastante agua. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de reusar. SI la piel se irrito, obtener atención medica. Si fue inhalada, remover a la persona hacia el aire fresco y mantenerla confortable para que respire. Si cae en los ojos, lavar cuidadosamente con agua por varios minutos. Remover los lentes de contacto si están presentes y son fáciles de remover. Continuar enjuagando. No inducir vómitos. Llamar a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un doctor si se siente mal. Colectar el derrame.

Almacenamiento	: Colocar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas excediendo 50°C/122°F.

Desechar	: Desechar los contenidos y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

3.1 INGREDIENTES

| Identidad Química |  | CAS |  | Rango de % peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-Hexano |  | 0000110-54-3 |  | 80-99 |
| Polidimetilsiloxano | Dimeticon | 0063148-62-9 |  | 1-20 |

Según el párrafo (i) del 29 CFR 1910.1200, la formulación se considera un secreto del negocio y la identidad química específica y los porcentajes exactos de composición pueden haber sido guardados o cambiados.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Información General		: No se espera que sea un riesgo para la salud cuando se use bajo condiciones normales.

Inhalación	: No se necesita tratamiento bajo condiciones normales de uso. Si ocurre tos o malestar respiratorio, consultar con un médico.

Contacto con la Piel	: Remover la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con un limpiador libre de agua y seguir con un lavado con jabón y agua si están disponibles. Cuando se usa equipo de alta presión, la inyección del producto bajo la piel puede ocurrir. Si esto ocurre, el accidentado deberá enviarse inmediatamente al hospital. No se debe esperar por los síntomas que aparezcan. Si ocurre irritación persistente, obtener atención médica. Obtener atención médica aun en ausencia de heridas visibles.

Contacto con los Ojos	: Remover los lentes de contacto. Lavar el ojo con copiosas cantidades de agua. Si ocurre una irritación persistente, obtener atención médica.

Ingestión	: En general no es necesario tratamiento a no ser que se traguen grandes cantidades; sin embargo, se debe buscar atención médica.

Auto-protección del rescatista	: Cuando se prestan primeros auxilios asegurarse que se está usando el equipo protector apropiado personal de acuerdo al incidente, el daño y los alrededores.

4.2 INDICACIÓN DE NECESIDAD DE CUALQUIER ATENCIÓN INMEDIATA MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL

Nota al Médico	: Tratar sintomáticamente y en forma adecuada.

5. MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5.1 MEDIO DE EXTINCIÓN

Espuma, rociado con agua, o niebla. Polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra puede ser usado para fuegos pequeños solamente. No usar agua en forma de chorro.

5.2 PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN	: Peligroso cuando se expone al calor o al fuego. Este material puede incendiarse por llama o chispas bajo todas las condiciones atmosféricas normales. Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar a las fuentes de ignición y alzar llama. Formación de gases tóxicos es posible durante el calentamiento o en fuegos.

5.3 RIESGOS ESPECIALES QUE RESULTAN DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA

Productos de Descomposición	: Óxidos de carbón (CO, CO2), humo y/o vapores.

5.4 CONSEJO PARA LOS BOMBEROS

Equipo de Protección	: Como con cualquier fuego, usar equipo SCBA de demanda de presión,  y trajes aprobados y de protección completa y aprobados por MSHA/NIOSH.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Para personal de no emergencia	: No deberán tomar ninguna acción por el personal de no emergencia sin entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. Mantener el personal no necesario y desprotegido sin entrar. No tocar o caminar sobre el derrame. Remover las fuentes de ignición y proveer ventilación adecuada si se puede y es seguro.

Para los servicios de emergencia	: Usar protección personal como se recomienda en la Sección 8. Observar las precauciones previstas para el personal de no emergencia.

6.2 PRECAUCIONES AMBIENTALES

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos mediante el uso de arena, tierra u otras barreras apropiadas.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL PARA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA

Procedimientos de Limpieza: Remover las fuentes de ignición y usar equipo anti-chispas. Rociar el material con absorbente inerte y colocarlo en contenedores de seguridad para desecho apropiado.

Materiales Prohibidos	: Material combustible adsorbente como el aserrín, uso de equipo que pueda causar chispas.

6.4 REFERENCIA A OTRAS SECCIONES

Para guía sobre la selección de equipos de protección individual, ver la Sección 8 de esta ficha de seguridad. Para obtener orientación sobre la eliminación del material derramado, véase la Sección 13 de esta ficha de seguridad.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO SEGURO

Precauciones Generales para el Manejo	: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Evitar contacto prolongado o repetido con ojos, piel o ropa. Evitar respirar los vapores o nieblas. Evitar usarlo alrededor de llamas abiertas o fuentes de ignición. Usar solamente con ventilación adecuada, abriendo puertas o ventanas para obtener ventilación cruzada. Lavarse bien las manos después de usarlo. No consumir internamente. Para uso industrial solamente.

Recomendaciones de Higiene	: No comer, beber o fumar cuando se usa este producto. Lavarse bien las manos después de usarlo. Remover la ropa contaminada y el equipo protector antes de entrar las áreas de comer o fumar.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO

Requisitos de Almacenamiento	: Almacenamiento de las latas individuales deberá hacerse en un área entre 5°C (41°F) y  30°C (86°F). Asegurar que las latas están en un lugar seguro para prevenir volcarlas y su ruptura accidental. Mantener los contenedores firmemente cerrados en un lugar fresco, bien ventilado lejos de las fuentes de ignición. Los límites de temperaturas externos y las propiedades del producto pueden cambiar. Mantener alejado de comidas y bebidas. Proteger de la luz solar directa. Aterrizar y asegurar los contenedores de metal al transferir líquidos para evitar chispas estáticas.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

Límites de Exposición Ocupacional

| Material | OSHA (PEL) | NIOSH (IDLH) | NIOSH (REL) | NIOSH (Techo) | ACGIH (TLV) | ACGIH (STEL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-Hexano | 500 ppm | 1100 ppm | 50 ppm |  | 50 ppm |  |

Indices de Exposición Biológica

| Material | Determinante | Tiempo de Muestreo | BEI |
| --- | --- | --- | --- |
| N-Hexano | 2,5-Hexanodion en orina | Fin del turno al final de la semana | 0.4 mg/L |

Otros Parámetros de Control	: No disponible.

8.2 CONTROLES ADECUADOS DE INGENIERÍA

Medidas Ingenieriles	: Úsese solo con ventilación adecuada. Debe usarse ventilación general (típicamente 10 cambios de aire por hora). Las razones de ventilación deberán estar de acuerdo con las condiciones. Ventilación local de extracción en un sistema de manejo cerrado puede ser necesaria para controlar la contaminación del aire por debajo del límite inferior de OEL de la tabla anterior.

8.3 MEDIDAS PARA PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Protección Respiratoria   : Si la ventilación no es suficiente, un respirador aprobado con cartucho para vapor orgánico puede ser permisible bajo ciertas circunstancias donde las concentraciones aéreas se espera que excedan los límites de exposición ocupacional. Si se necesitan respiradores, deben cumplir con el OSHA estándar 29 CFR 1910.134.

Protección para la Piel	: Usar ropa protectora a prueba de los ingredientes listados en la Sección 2. Usar guantes impermeables para contacto prolongado. Uso de delantales y botas es recomendado.

Protección para los Ojos y la Cara: Anteojos de seguridad con protección lateral se recomiendan como mínimo para manejar cualquier tipo de químico industrial. Donde pueda ocurrir contacto con este material, se recomiendan anteojos de protección contra salpicaduras químicas.

Otro Equipo Protector	: Duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos deberán estar disponibles en el área de trabajo cerca de donde se usará el material.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 PROPIEDADES FISICAS

| Punto Ebullición : 66-69°C (151-156°F) | Punto de Fusion/Congelamiento : Menos de -18°C (0°F) |
| --- | --- |
| Punto Inflamación : 29°C (84.2°F) | Porcentaje Volátil : 100 @ 1 atm y 25°C |
| Limites Explosivos : 1.0% bajo - 7.0% alto (V) | Temp Autoignicion, Liq.. : 258°C |
| Inflamabilidad : Líquido Inflamable | Densidad Relativa (H2O=1) : 0.675 |
| Peso Molecular : No Disponible | Peso : 6.0 lbs/gal |
| Presion de Vapor : 150 mm Hg @ 20°C (68°F) | pH : Esencialmente Neutral |
| Densidad del Vapor : 3 mm Hg @ 20°C | Tasa de Evaporacion : 15.5 @ 1 atm y 25°C |
| Forma : Liquido | Coeficiente de Particion : N/A |
| Viscosidad : 0.51 cSt @ 25°C (77°F) | Indice de Refraccion : N/A |
| Umbral de Olor : N/A | Calor de Combustion (∆Hc) : N/A |
| Olor : Olor como a solvente | Solubilidad en Agua : No es miscible |
| Apariencia/Color : Fluido Claro | Temp de Decomposicion : N/A |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD	: No se conocen reacciones bajo condiciones de uso normal.

10.2 ESTABILIDAD QUÍMICA		: Este producto es estable bajo condiciones normales.

10.3 REACCIONES PELIGROSAS	: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se espera que ocurran reacciones peligrosas. Vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

10.4 CONDICIONES A EVITAR	: Mantener alejado del calor, chispas, llamas y metal al rojo vivo, temperaturas extremas y luz del sol directa.

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES	: Ninguno conocido.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN: Óxidos de Carbón pueden formarse dependiendo de las condiciones del fuego.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 ESTIMADOS DE TOXICIDAD AGUDA (Mezcla)

Toxicidad Aguda de Ingredientes:

| Material | Oral LD₅₀ |  | Dérmico LD₅₀ |  | Inhalación LC₅₀ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Especie | Valor | Especie | Valor | Especie | Valor |
| N-Hexano | 32290 mg/kg | Rata | >3295 mg/kg | N-Hexano | 32290 mg/kg | Rata | >3295 mg/kg |
| Dimeticon | >40000 mg/kg | Rata | 10000 mg/kg | Conejo | >535 mg/kg | 4h | Rata |

11.2 CLASIFICACION COMO PELIGRO DE SALUD

Corrosión de la Piel / Irritación	: Categoría 2

Daño a los Ojos / Irritación	: Categoría 2A

Irritación Respiratoria       	: Categoría 2

Sensitización Respiratoria / Piel	: El criterio de clasificación no se cumple.

Mutageneticidad De La Célula Germinal	: El criterio de clasificación no se cumple.

Toxicidad Reproductiva		: Categoría 2

STOT – Exposición Única		: Categoría 3

STOT – Exposición Repetida	: Categoría 2.

Riesgo de Aspiración		: Categoría 1

Datos Carcinogénicos

| Calif Prop-65 | OSHA | NIOSH | ACGIH | NTP | IARC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | No | No | No | No | No |

11.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS RUTAS DE EXPOSICIÓN POSIBLES

Rutas de Exposición	: Contacto con ls piel, absorción por la piel, contacto con los ojos, inhalación.

11.4 INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS FÍSICOS, QUÍMICOS & TOXICOLÓGICOS

Síntomas de Exposición	: Calambres Abdominales, Asfixia, Neumonitis Química, Dermatitis, Mareos, Soñolencia, Neuropatía Periferal, Irritación de la Piel, Irritación del Ojo, Caminando Desequilibrado, Irritación de la Garganta, Irritación del Sistema Respiratorio Superior, Vómitos.

11.5 EFECTOS DEMORADOS & INMEDIATOS & TAMBIÉN EFECTOS CRÓNICOS POR EXPOSICIÓN A CORTO & LARGO PLAZO

Efectos Retardados		: No se conocen efectos retardados

Efectos Inmediatos		: No se conocen efectos inmediatos.

Efectos Crónicos	: Reportes han asociado sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daño irreversible cerebral y nervioso (a veces referido como “Síndrome del Solvente o Pintor”). Mal uso intencional concentrando e inhalando este producto puede ser dañino o fatal. El Solvente Stoddard cuando se ingiere y hay subsecuente aspiración hacia los pulmones puede causar pneunatocele (cavidad del pulmón) formación y disfunción crónica del pulmón.

Condiciones Médicas Agravadas: Puede agravar a personal con desordenes pre-existentes asociados con cualquiera de los Órganos Objetivo.

Órganos Objetivo	: Alérgenos, Sangre, Sistema Nervioso Central, Cerebro, Hígado, Riñones, Sistema Nervioso, Sistema Respiratorio, Bazo y Piel.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 TOXICIDAD AGUDA ACUÁTICA

| Material | PESCADO |  |  | INVERTEBRADOS |  |  | PLANTAS ACUATICAS |  |  | MICROORGANISMOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo | Valor | Periodo | Tipo | Tipo | Valor | Periodo | Tipo | Tipo |  | Valor |  | Periodo |  | Tipo |
| N-Hexano | LC50 | 2.5 mg/L | 96h | EC50 | 2.1 mg/L | 48h | EC50 | 1079 mg/L | 96h |  |  |  |  |  |  |

12.2 DATOS ECOLÓGICOS

| Material | PERSISTENCIA & DEGRADABILIDAD |  |  |  | POTENCIAL BIOACUMULATIVO |  | MOVILIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Persistencia | BOD | COD | ThOD | Pow / Kow | BCF | Koc |
| N-Hexano |  |  |  | 3530 mg/g | 3.9 log Pow | 2.73 log BCF | 2.17 log Koc |

12.3 OTROS EFECTOS ADVERSOS	: No hay información adicional disponible.

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

13.1 MÉTODOS PARA TRATAMIENTO DE DESECHOS

Eliminación de Material	: Características y clasificación del material pueden cambiar con el uso del producto y su localización. Es responsabilidad del usuario el determinar las metodologías para el almacenamiento apropiado, transporte, tratamiento y/o desecho para materiales solventes y residuos en el tiempo de disposición. Todo desecho deberá ser dispuesto en cumplimiento con las respectivas regulaciones nacionales, federales, estatales y/o locales.

Numero de Desecho Peligroso: D001 – Si desechado, este producto es considerado un desecho RCRA incendiable.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

| Información sobre el Transporte | Transporte Terrestre (DOT) | Transporte Aéreo (IATA) | Transporte Marítimo (IMDG) |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero UN | UN-1208 | UN-1208 | UN-1208 |
| Nombre Apropiado para Embarque | Hexanos | Hexanos | Hexanos |
| Clase(s) de Peligro | 3 | 3 | 3 |
| Grupo de Empaque | II | II | II |
| Contaminante Marino | No | No | No |
| Etiqueta(s) de Peligro |  |  |  |

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

15.1 REGULACIONES FEDERALES

TSCA 8 (b) Estado del Inventario: Todos los componentes están listados o están exentos de la lista de la Ley sobre Control del Inventario de las Sustancias Toxicas.

TSCA 12 (b) Notificación de Exportación: Ninguno sobre reportes de mínimos.

CERCLA/SARA Sec 302EHS	: Ninguno sobre reportes de mínimos.

CERCLA/SARA Sec 311/312	: Fuego, Salud Inmediata, Salud Demorada

CERCLA/SARA Sec 313	: Los siguientes componentes están sujetos a niveles de reportes establecidos por SARA Titulo III, Sec 313: Hexano (CAS# 110-54-3).

CERCLA Cantidad Reportable	: Hexano - 5000 Componente RQ (lbs), 5000 Producto Calculado RQ (lbs).

Clean Air Act	: El siguiente químico está listado como HAP bajo el US Clean Air Act, Sec 12 – Hexano.

15.2 REGULACIONES DEL ESTADO

| Material | CA | DE | MA | ME |  | MN |  |  | NJ | NY |  |  | PA | WA | WI | WV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P-65 | RQ | RTK Códigos | Tipo | RQ | RTK | Aire | Agua | RTK | Air | Land | Agudo | Listado | PEL TWA | Tabla | TAP |
| N-Hexano |  | 5000 | 2,4,5,6 |  | 2000 | ANO | Si |  | Si | 1 | 1 |  | Si | 50ppm | A |  |

16. OTRA INFORMACIÓN

NFPA ID Del RIESGO     : Salud – 1        Inflamabilidad – 3       Reactividad – 0

HMIS ID Del RIESGO	 : Salud – 1        Inflamabilidad – 3       Reactividad – 0

Distribución de la SDS	: La información en este documento deberá estar disponible a todos los que puedan manejar el producto.

Número de Revisión de SDS      : A

Fecha Efectiva de la SDS	        : 01/11/2018

Regulación de la SDS                 : Regulación 1907/2006/EC modificado por el Reglamento (EU) 453/2000.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 41, Industrial Safety & Health Act y OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

Declaración	: La información está basada en nuestro actual conocimiento y es la intención el describir el producto solamente para el propósito de entender sus efectos respecto a salud, seguridad y ambiental. No debe ser interpretado por lo tanto como garantía de ninguna propiedad especifica del producto.